# Esame di Fisica Tecnica del 15/10/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare il lavoro massimo estraibile da una massa di 10 kg di aria, inizialmente alla temperatura di 400+EF °C ed alla pressione di 10+D BAR, considerando l’ambiente alla pressione di 1 BAR ed alla temperatura di 20°C.

- Lavoro massimo						kJ     		(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.01*BC m e contiene acqua sino ad un livello di 10 + D m. Sul fondo di esso viene aperto un foro circolare con bordi smussati ( = 0.5), con diametro pari ad 1/20 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare il tempo necessario al completo svuotamento del serbatoio.

- Tempo di svuotamento				s			(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro una sfera cava una resistenza genera calore per effetto Jaul. La potenza generata è pari a 1000+EF W. Il diametro interno della sfera è 0.2+C/10 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 1+0.1*D W/mK. La sfera è mantenuta immersa in vapore di H2O saturo, alla pressione di 20 + B Bar. Determinare la temperatura del vapore e quella esistente all’interno della sfera cava.

- Temperatura del vapore	                          	°C			(3 punti)

- Temperatura entro la sfera				°C			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB e 5%)

Entro un tubo ad onde stazionarie (tubo di Kundt), eccitato con un tono puro a 1000 Hz, si misura un livello massimo di pressione sonora pari a 80+C dB, ed un livello minimo pari a 70+D dB. Determinare il livello di intensità ed il coeff. di assorbimento del materiale posto all’estremità del tubo.

- Livello di Intensità   	                       			dB		       	(3 punti)

- Coeff. di assorbimento           			 		       	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: