# Esame di Fisica Tecnica del 5/12/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una pentola a pressione viene messa sul fuoco. Essa contiene una massa di acqua MA=1 + 0.1*B kg, alla temperatura T1=20°C, e pressione atmosferica. Il volume del recipiente è 6 volte quello occupato dall’acqua. Non appena l’acqua inizia a bollire, e l’aria è uscita, lo sfiato viene chiuso (stato 2). Si prosegue il riscaldamento a volume costante finchè si raggiunge la temperatura T3=120 + D*2 °C. Determinare:

- la massa della fase liquida ML(2) e la massa della fase vapore MV(2) quando lo sfiato viene chiuso;

- la pressione finale p3 nella pentola;

- il calore Q fornito complessivamente trascurando le dispersioni sulle pareti della pentola.

- ML(2)							kg			(3 punti)

- Mv(2)							kg     			(3 punti)

- Pressione finale p3					Bar			(3 punti)

- Calore fornito Q					J     			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare le perdite di carico lungo un camino che smaltisce una portata di fumi pari a 10+C kg/s, alla temperatura di 300°C, avente una sezione circolare con diametro D=400+DE mm, ed una lunghezza di 20+F m.

- Coefficiente di resistenza				   			(3 punti)

- Perdita di carico R					J/kg			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: