# Esame di Fisica Tecnica A del 18/7/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

SC. ARCHITETTURA

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Entro un ambiente di volume V pari a 200+CD m3 si trova aria umida con temperatura dell’aria  T1 pari a 20+F °C ed umidità relativa 1 pari a 30+E %. Nell’ambiente viene introdotta un massa di acqua M2, alla temperatura di 85 °C, sino a che l’umidità cresce ad un valore 2 pari a 60+F %, mentre la pressione rimane invariata. Determinare:

- Massa di acqua M2 da aggiungere		                              	kg     			(4 punti)

- Temperatura finale entro l’ambiente T2				°C       			(4 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un recipiente cilindrico è contenuta acqua. Il recipiente ha un diametro D1 pari ad 1+0.1*B m ed un’altezza H pari a 4+C m. L’acqua esce attraverso un tubo liscio a sezione circolare, avente diametro D2 pari a 0.05+D/100 m e lungo 10m. L’imbocco del tubo ha un  pari a 1.5. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                  	m/s     		          (4 punti)

- Pressione relativa sul

fondo del serbatoio		            		bar       		          (4 punti)

3° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Una autovettura ha un coeff. di penetrazione aerodinamica Cx pari a 0.2+E/100; la sua sezione frontale è pari a 1+B/10 m2. La potenza del motore è pari a 60 Cavalli. Trascurando gli attriti di rotolamento, determinare:

- Forza di attrito aerodinamico:			N       					(4 punti)

- Velocità max raggiunta	:			m/s       					(4 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: