# Esame di Fisica Tecnica del 12/9/2002

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

Ingegneria ………………..

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Vapore di acqua saturo con titolo x=0.1 è contenuto entro uno stantuffo, su cui grava la pressione atmosferica ed un peso avente massa M pari a 100+BC kg, che mantiene costante la pressione al suo interno. L’area dello stantuffo A è pari a 100+DE cm2. L’altezza iniziale dello stantuffo, z1, è pari a 100mm. Al fluido viene comunicata dall’esterno una quantità di calore Q pari ad 1 kcal. Il fluido si espande, sollevando il peso. Trovare:

- Lavoro complessivo svolto			kJ	(3 punti)

- Altezza finale dello stantuffo z2                              	mm     	(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

In un recipiente sono contenute acqua ed aria compressa, alla pressione assoluta di 5+B bar. L’acqua fuoriesce attraverso un condotto a sezione circolare, avente lunghezza complessiva L pari a 10+C m, diametro D1 pari a 0.05+D/100 m e scabrezza relativa /D1 pari a 0.01. La sezione di sbocco è alla stessa quota del pelo libero, ed ha un diametro D2 pari alla metà di D1. Determinare:

- Velocità di uscita dell’acqua	                          m/s     	(3 punti)

- Altezza raggiunta dal getto hg		            m       	(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Trovare il livello sonoro che si viene a creare all’interno di una stanza per effetto di una sorgente sonora posta nella stanza adiacente, in cui si ha un livello sonoro di 90+F dB, sapendo che la parete divisoria ha un potere fonoisolante R pari a 40+D dB ed un’area S pari a 10+E m2. La stanza ricevente ha un volume V di 100+EF m3 ed un tempo di riverberazione T di 1s.

- Livello sonoro stanza ricevente			  dB       				(6 punti)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 5%)

Un microprocessore di forma quadrata, posto orizzontalmente su una basetta isolante, dissipa calore per effetto Joule. Trovare la temperatura del wafer di silicio e quella esterna del rivestimento plastico, sapendo che lo spessore del rivestimento è pari ad 1+B/10 mm, la conducibilità  della plastica è 0.5+C/10 W/mK, e la potenza elettrica dissipata è pari a 0.5 W/cm2. Il componente è situato in un ambiente a 40+E °C, ed il coeff. di convezione+irraggiamento htot vale 100+D*10 W/m2K.

- Temperatura del filo			            		°C       			(3 punti)

- Temperatura esterna del rivestimento			°C       			(3 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: