# Esame di Fisica Tecnica del 5/4/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Si esegue una misura igrometrica con il metodo della pesata. Si fa passare un volume V=0.7+B/10 m3 di aria umida, alla temperatura T=10+2*D °C, attraverso un filtro igroscopico, che conseguentemente aumenta la sua massa di 1+C g. Determinare titolo e grado igrometrico.

- Titolo x						kgv/kga			(3 punti)

- Grado Igrometrico 								(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare prevalenza e potenza di una pompa destinata al sollevamento di una portata d’acqua V= 40+EF l/min, avente temperatura T=80 °C, lungo un condotto verticale, lungo L=100+CD m, liscio, avente diametro D=20+B mm.

- Prevalenza della pompa				bar			(3 punti)

- Potenza della pompa					W			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Determinare la riduzione di livello sonoro causata da una schermatura semiinfinita, che svetta di 3+D/10 m sopra la congiungente sorgente-ricevitore, posta ad una distanza d1=5+B m dalla sorgente e d2=5+E m dal ricevitore, alla frequenza f=200+CD m. Considerare sia il caso della sorgente puntiforme, sia il caso della sorgente lineare.

- L sorg. puntiforme					dB			(3 punti)

- L sorg. lineare					dB			(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 30%)

Determinare la potenza termica dispersa da un tubo di ghisa rivestito di isolante, all’interno del quale scorre acqua con temperatura interna di 80°C, posto in aria ferma alla temperatura di 20°C. Il tratto di tubo considerato è lungo 3m, è posto in verticale, ed ha le stesse caratteristiche (diametro, portata) di quello dell’es. n. 1. Il materiale di rivestimento è spesso 10+E mm, è un “corpo nero”, ed ha una conducibilità termica  = 0.05+C/1000 W/mK.

- Resistenza termica totale				K/W			(3 punti)

- Potenza termica scambiata				W			(3 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: