# Esame di Fisica Tecnica del 30/9/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                 C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 15%)

Una pentola a pressione viene messa sul fuoco. Inizialmente (stato 1) essa contiene una massa di acqua M=1+0.1*D kg, alla temperatura T1=20°C, e pressione atmosferica. Il volume del recipiente è 6 volte quello occupato dall’acqua. Non appena l’acqua inizia a bollire, e l’aria è uscita, lo sfiato viene chiuso (stato 2). Si prosegue il riscaldamento a volume costante finchè si raggiunge la temperatura T3=130+2*F °C (stato 3). Occorre determinare:

- la massa della fase liquida ML2 					kg			(3 punti)

- la massa della fase vapore MV2 					g			(3 punti)

- la pressione finale p3 nella pentola          				bar			(3 punti)

- il calore Q fornito complessivamente 				kJ			(3 punti)

- Disegnare la trasformazione sul diagramma PV 	     (sul retro di questo foglio, vale 3 punti se corretto)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

All’interno di un condotto di ventilazione circolare, avente diametro di 90 cm, vengono effettuate misure di velocità dell’aria mediante un anemometro a filo caldo, che viene posizionato in 9 distinte posizioni lungo il diametro del condotto. Conoscendo i valori puntuali di velocità misurati in funzione della coordinata radiale r, che sono pari a:

| r (cm) | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (m/s) | 0.1+0.01*B | 0.5+0.1*C | 1+0.1*D | 2+0.1*E | 3+0.1*F | 2.1+0.1*E | 1.1+0.1*D | 0.55+0.1*C | 0.1+0.01*B |

Determinare:

- Velocità media sull’intera sezione	                  			m/s     		          	(4 punti)

- Portata in volume		 		            		m3/s       		          	(4 punti)

- Portata in massa (a 20°C, 1 bar)					kg/s			(4 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB, +/- 0.1s)

In un’aula scolastica vuota, avente le dimensioni L = 20+C m,   D=18+D m,  H=5 m,  viene misurato un tempo di riverberazione T1=2 + 0.2*E s. In presenza di una sorgente sonora omnidirezionale collocata ad una distanza d=7 m  dal ricevitore viene misurato un livello di pressione Lp1=70+F dB. L’aula ha una capienza np=200 + 10*C persone. Ipotizzando che ciascuna persona fornisce Ap=0.5 m2 unità assorbenti, determinare il tempo di riverberazione T2 e il livello di pressione Lp2 quando l’aula è piena.

- Tempo di Riverberazione a sala piena T2				s      			(6 punti)

- Livello Sonoro a sala piena Lp2    					dB			(6 punti)

4° Esercizio – Scambio Termico (tolleranza +/- 5%)

Una parete avente superficie complessiva Sp=10 + C m2, composta di due strati di differenti materiali, isola un ambiente interno alla temperatura Ti=50 + D °C da un ambiente esterno alla temperatura Te=0°C. Il primo strato (verso l’interno) è spesso s1=100 + 10*E mm ed ha conducibilità 1=10 W/mK; il secondo strato è spesso s2=200 + 20*F mm ed ha conducibilità 2=1 W/mK. Il coefficiente di adduzione è h=10 + EF/4 W/m2K su entrambe le facce della parete. Trovare la potenza termica dispersa Q e le temperature di parete.

- Potenza termica dispersa	attraverso la parete				W		(3 punti)

- Temperatura di parete interna Tp1						°C		(3 punti)

- Temperatura di parete intermedia (fra i 2 strati) Tp2				°C		(3 punti)

- Temperatura di parete esterna Tp3						°C		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: