# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 23/09/2011

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio – (tolleranza +/- 10%)

Occorre verificare la capacità di riscaldamento di uno scambiatore “tubo in tubo” utilizzato per portare alla temperatura di pastorizzazione Tfin un purea di pera (fattore di consistenza m, indice di comportamento n, densità , conducibilità termica , calore specifico cp). Il prodotto e’ inizialmente a temperatura di refrigerazione (Tin).

La portata di prodotto e’ M. Il tubo in cui scorre il prodotto ha un diametro interno D, e la sua parete viene mantenuta a temperatura costante, mediante vapore condensante che scorre nel controtubo esterno, avente una pressione ps.

Determinare la lunghezza del condotto, e la perdita di carico (in bar) che si deve vincere per far attraversare al prodotto il lungo tubo di riscaldamento.

Dati di ingresso (da calcolare in funzione del n. di matricola):

| Simbolo | Formula | Valore |
| --- | --- | --- |
| Tin | 4+C/10 | °C |
| Tfin | 100+CD/2 | °C |
| M | 0.4+0.02·F | Pa·sn |
| N | 0.3+0.01·E |  |
|  | 1000+C·10 | kg/m3 |
|  | 0.8 | W/mK |
| cp | 3000+4·EF | J/kgK |
| M | (20+DE)/300 | kg/s |
| D | 20+E | mm |
| ps | 6+F | bar |

Risultati:

- Coefficiente di Convezione h			W/m2K

- Lunghezza del tubo m				m

- Perdita di carico p				 	Bar