# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 27/07/2012 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – (tolleranza +/- 15%)

Il tetto piano di un  capannone è rivestito di manto impermeabilizzante nero (a=0.8). Determinare la temperatura a cui si porta tale manto durante un calda giornata estiva, note la temperatura ambiente Tinf,  la velocità del vento v, la potenza incidente della radiazione solare qsol, il suo angolo di incidenza rispetto alla normale , e la temperatura radiante della volta celeste Trad.

Ripetere infine tale valutazione ipotizzando di mantenere bagnata la superficie del manto impermeabilizzante spruzzando acqua.

| Grandezza | Valore | U. di misura |
| --- | --- | --- |
| Lunghezza del tetto | 10+E | m |
| T. ambiente Tinf | 25+F | °C |
| Grado igrometrico  | (10+D)/20 | --- |
| Velocità del vento v | 5+E | m/s |
| Potenza rad. Solare qsol | 1000+EF*10 | W/m2 |
| Angolo di incidenza  | 30+C | ° |
| Temperatura rad. cielo Trad | 10+B | °C |

Grandezza da determinare:

- Coefficiente di convezione h                                       	     W/m2K      	(5 punti)

- Potenza ricevuta dal sole qric                                  	     W/m2        	(5 punti)

- Temperatura parete asciutta Tpa		                              °C         	(5 punti)

-     Coeff. Trasporto materia hm		                              m/s         	(5 punti)

-     Temperatura parete bagnata Tpb		                              °C         	(5 punti)

-     Portata d’acqua evaporata mev		                              kg/m2s       (5 punti)

v

qsol

qrad

qconv

qevap

