# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 07/09/2012

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio – Ebollizione in “pool boiling” (tolleranza +/- 20%)

Una piccola caldaia Cornovaglia, realizzata in acciaio Inox, produce vapore saturo alla pressione di 3+F bar. Per evitare rischi, la caldaia viene dotata di un bruciatore in grado di erogare, al massimo, una potenza termica nominale pari ad 1/4 della potenza massima che si verificherebbe subito prima della crisi di ebollizione.

Nota la superficie di scambio (S=E/10+1 m2) determinare la produzione di vapore e la temperatura di parete del focolare.

Dati di ingresso (da calcolare in funzione del n. di matricola, ovvero letti dalle tabelle):

| Simbolo | Formula | Unità di misura | Valore (da scrivere) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressione di saturazione psat | 3 + F | Bar |  |
| Superficie di scambio S | E/10 + 1 | m2 |  |
| Tensione superficiale  | (52 – F*1.4) / 1000 | N/m |  |
| Temperatura di saturazione Tsat | Tab. | °C |  |
| Viscosità dinam. del liquido L | Tab. | Pa·s |  |
| Densità del liquido L | Tab. | kg/m3 |  |
| Densità del vapore V | Tab. | kg/m3 |  |
| Calore lat. di vaporizzazione r | Tab. | kJ/kg |  |

(*) Formula approssimata, meglio leggere il valore da tabella, se disponibile.

Risultati:

- Potenza termica nominale				W			5 punti

- Produzione di vapore				kg/s			5 punti

- Surriscaldamento Te				°C			5 punti

- Temperatura di parete focol.				°C			5 punti

- Coefficiente di convezione h			W/m2K		5 punti

Voto Totale: